对比结果（主要参考compare_pref.mt0）：

对比了3组数据，a为理想组（RC为近似理想值），b组按照CFET的模型进行RC提取，c组按照S2FET的模型进行RC提取。

- 延时(delay)对比

  - 理想组为2.168ps

  - CFET为2.325ps（增加了7.1%）

  - 延时为2.392ps（增加了10.2%）

- TpHL和TpLH对比

  - TpHL（NMOS放电）~3.8ps（理想状态）/~4.0ps（真实状态）

  - TpLH（NMOS放电）~0.55ps（理想状态）/~0.7ps（真实状态）

  - TpHL<< TpLH

- 功率延时积：

  - Ideal:~12.10 aJ

  - CFET:~13.34 aJ

  - S2FET:~13.89 aJ

对比分析：

- 设计反相器时会将PMOS的宽长比设为NMOS的2倍补偿空穴迁移率低的问题（可以引出Nanosheet-NanoFlex的问题），当2*PMOS和1*NMOS组成反相器时，S2FET的受到的影响可能更小。

- S2FET的引出相关工艺还可以进一步优化。

- 优化完工艺相关，可以对比不同W/L的CFET和S2FET进行参数比较。